	[image: image2.jpg]THINDIS




	北 京 振 中 致 远 显 示 技 术 有 限 公 司

	
	BEIJING ZHENZHONG ZHIYUAN DISP-TECH.  CO.,LTD.





产  品  规  格  书

                 TNS-G12864FGDSB-40W
( 物 理 参 数

( 外 型 尺 寸 图
                                    ( 最 大 绝 对 额 定 值
(引 脚 连 接
( 物理参数

	项目
	内容
	单位

	模块尺寸 (宽(高(厚度)
	58.0(宽)X41.0(高)X2.85(最大厚度)
	mm

	液晶屏类型
	FSTN
	---

	占空比
	1/65
	---

	视角
	6 ：00
	O’clock

	可视区域 (宽(高)
	47.33(宽)X26.21(高)
	mm

	液晶屏点阵
	128X64
	dots

	点尺寸 (宽(高)
	0.34X0.38
	mm

	点间距 (宽(高)
	0.37X0.41
	mm

	控制芯片
	NT7538
	---


( 外型尺寸图

[image: image1.png]X58,00£02¢Ico) a0t PIN STAEOL
2o JE— 7
1T | |7 0
T = T )
E: : 3
g i 5
o s g
| 3 5
| —| |—037 3 8
Li=| Foss sedl 5
$ 358 ol|lx 75
DOTS 128X64 17 =55 Bl12 i
8 L AE=R & 7z
b 38 g 73
g b R 74
3 H 3 75
2 i 16
E S 77
| 18
T
Pl—zesmax
siLicon RROCTACT TaPE
FPC
S [ Operating Vllage: | 507
@ 2 Drive_method: 1/65Duy, 1/9Bias
g 3| Vg ‘oacion | .00
x 4| Operating Te —20°0~70°C
5T Shrage o BT
L= 6T Diapi e Fni Fostioe 7
7| Unspecied talerance] 02
51100 il s | s i A
14005 5| botighs
012003 0] Customer No.
T bimensans s k™ o Grgrtant
——%18.5040.5 —1 -

RoliS compliant





( 最大绝对额定值 ( Ta = 25°C )

	参数
	符号
	最小值
	最大值
	单位

	逻辑电压
	VDD
	-0.3
	3.0
	V

	液晶驱动电压
	VDD-V0
	-0.3
	
	V

	输入电压
	VI
	-0.3
	
	V

	工作温度
	TOP
	-20
	70
	°C

	贮藏温度
	TST
	-30
	80
	°C


( 引脚连接

	引脚编号
	名称
	说明

	1
	V0
	外接1UF电容端

	2
	V4
	外接1UF电容端

	3
	V3
	外接1UF电容端

	4
	V2
	外接1UF电容端

	5
	V1
	外接1UF电容端

	6
	C2_
	外接电容引脚

	7
	         C2+
	外接电容引脚

	8
	C1+
	外接电容引脚

	9
	C1_
	外接电容引脚

	10
	C3+
	外接电容引脚

	11
	VOVT
	外接电容引脚（2.2UF VOUT与VSS之间）

	12
	VSS
	地

	13
	VDD
	电源

	14
	ST
	串行数据输入

	15
	SCL
	串行始终输入

	16
	RS
	选择寄存器（并行）0：指令寄存器　1：数据寄存器

	17
	/RES
	片选信号

	18
	/CSI
	复位


       产品型号：TNS-G12864FGDSB-40W
　编写人：王凯           审核人：刘若峰         网址：www.thindis.com    第1页 （共5页）　　日期：2012-5-25

[image: image2.jpg]