	[image: image2.jpg]THINDIS




	北 京 振 中 致 远 显 示 技 术 有 限 公 司

	
	BEIJING ZHENZHONG ZHIYUAN DISP-TECH.  CO.,LTD.





产  品  规  格  书

TNS-G12864FGDSB-36W

( 物 理 参 数

( 外 型 尺 寸 图
                                    ( 最 大 绝 对 额 定 值
( 光 电 特 性
(引 脚 连 接
( 物理参数

	项目
	内容
	单位

	模块尺寸 (宽(高(厚度)
	57.0(宽)X42.8(高)X4.9(最大厚度)
	mm

	液晶屏类型
	FSTN
	---

	占空比
	1/65
	---

	视角
	6 
	O’clock

	可视区域 (宽(高)
	36.0(宽)X23.5(高)
	mm

	液晶屏点阵
	128X64
	dots

	点尺寸 (宽(高)
	0.37X0.41
	mm

	点间距 (宽(高)
	0.34X0.38
	mm

	控制芯片
	ST7565P
	---


( 外型尺寸图

[image: image1.png]sranecy
P—
oss a0 rane>
5351 B
1507 Sein va 4 a0
520 50705 3 T Tsocecn v
[ 230ED A
) 53
T
L 5 ST R
3 )
[ 2 6o
Eapes! a2
£3]53% T e
Y TS 128x64 | |44 S5
§hl22e O || | poTs 12exes | |26 S0t
ge28ea Tl b
558 7o
K 757
g Ve
i
, T
b i
'Y ] [l 50 181607
o e
e =
T





( 最大绝对额定值 ( Ta = 25°C )

	参数
	符号
	最小值
	最大值
	单位

	逻辑电压
	VDD
	-0.3
	3.0
	V

	液晶驱动电压
	VDD-V0
	-0.3
	
	V

	输入电压
	VI
	-0.3
	
	V

	工作温度
	TOP
	-20
	70
	°C

	贮藏温度
	TST
	-30
	80
	°C


( 引脚连接

	引脚编号
	名称
	说明

	1
	VSS
	地

	2
	VDD
	电源

	3
	WR
	写信号脚

	4
	RD
	读信号脚

	5
	CS
	片选信号脚

	6
	A0
	选择寄存器（并行）0：指令寄存器　1：数据寄存器

	7
	D7
	数据线7

	8
	D6
	数据线6

	9
	D5
	数据线5

	10
	D4
	数据线4

	11
	D3
	数据线3

	12
	D2
	数据线2

	13
	D1
	数据线1

	14
	D0
	数据线0

	15
	RES
	复位信号         低有效

	16
	NC
	不接

	17
	LED-
	背光源负极

	18
	LED+
	背光源正极


       产品型号：TNS-G12864FGDSB-36W

　编写人：王凯           审核人：刘若峰         网址：www.thindis.com    第4页 （共5页）　　日期：2012-5-25


[image: image2.jpg]