	[image: image2.jpg]THINDIS




	北 京 振 中 致 远 显 示 技 术 有 限 公 司

	
	BEIJING ZHENZHONG ZHIYUAN DISP-TECH.  CO.,LTD.





产  品  规  格  书

                  TNS-G12880FGUSW-1W
( 物 理 参 数

( 外 型 尺 寸 图
( 最 大 绝 对 额 定 值
(引 脚 连 接
( 物理参数

	项目
	内容
	单位

	模块尺寸 (宽(高(厚度)
	59.40(宽)X46.85(高)X2.10(最大厚度)
	mm

	液晶屏类型
	FSTN
	---

	占空比
	1/80
	---

	视角
	12 ：00
	O’clock

	可视区域 (宽(高)
	53.105(宽)X33.185（高）
	mm

	液晶屏点阵
	128X80
	dots

	点尺寸 (宽(高)
	0.40X0.40
	mm

	点间距 (宽(高)
	0.415X0.415
	mm

	控制芯片
	UC1617
	PCS


( 外型尺寸图

[image: image1.png]75.00(PCB-

55.00-
61.00CF RAME
55.000V.4)

MAX 80

Vs

Vi

uss

o

53.105AA>

-200(GLASS)

)

240CLED)

T

3

38.00¢V.
26.00

50,25
48.45(FRAY

0.80-|

F1o0cPCs)

o

[Ty

e





( 最大绝对额定值 ( Ta = 25°C )

	参数
	符号
	最小值
	最大值
	单位

	逻辑电压
	VDD
	-0.3
	3.0
	V

	液晶驱动电压
	VDD-V0
	-0.3
	11
	V

	输入电压
	VI
	-0.3
	
	V

	工作温度
	TOP
	-20
	70
	°C

	贮藏温度
	TST
	-30
	80
	°C


( 引脚连接

	引脚编号
	名称
	说明

	1
	NC
	未用

	2
	VLCD
	升压电路的输出电压

	3
	VB0N
	外接1uF电容

	4
	VB1N
	外接1uF电容

	5
	VB1P
	外接1uF电容

	6
	VB0P
	外接1uF电容

	7
	VDD
	电源

	8
	VSS
	地

	9
	TST4
	测试脚，正常模式下不接

	10
	CD
	选择寄存器（并行）0：指令寄存器　1：数据寄存器

	11
	CS0
	片选

	12
	D3
	数据线3

	13
	
D0
	数据线1

	14
	NC
	不接


产品型号：TNS-G12880FGUSW-1W　　编写人：王凯           审核人：刘若峰         网址：www.thindis.com    第5页 （共5页）　　日期：2012-6-2

[image: image2.jpg]