	[image: image3.png]



	北 京 振 中 致 远 显 示 技 术 有 限 公 司
	型号：

TNS-G320240BTDSW-11W

	
	BEIJING ZHENZHONG ZHIYUAN DISP-TECH.  CO.,LTD.
	



产  品  规  格  书

TNS-G320240BTDSW-11W
( 物 理 参 数

( 外 型 尺 寸 图

( 电 气 框 图
(最 大 绝 对 额 定 值
(光 电 特 性
(引 脚 连 接
( 物理参数

	项目
	内容
	单位

	模块尺寸 (宽(高(厚度)
	96.8(宽)X85.7(高)X8.7(最大厚度)
	mm

	液晶屏类型
	STN 型蓝模
	---

	占空比
	1/240
	---

	视角
	6 
	O’clock

	可视区域 (宽(高)
	77.79(宽)X58.59(高)
	mm

	液晶屏点阵
	320X240
	dots

	点尺寸 (宽(高)
	0.23X0.23
	mm

	点间距 (宽(高)
	0.24X0.24
	mm


( 外型尺寸图


[image: image1.wmf](SCAN DIRECTION)


( 电气框图


[image: image2.wmf]( 最大绝对额定值 ( Ta = 25°C )

	参数
	符号
	最小值
	最大值
	单位

	逻辑电压
	VDD
	-0.3
	7.0
	V

	液晶驱动电压
	VLCD
	-0.3
	30
	V

	输入电压
	VIN
	VDD -0.3
	0.3
	V

	工作温度
	TOP
	-20
	70
	°C

	贮藏温度
	TST
	-30
	80
	°C


( 光电特性
 DC Characteristics (Ta=25 °C)
	项目
	名称
	条件
	最小值
	类型
	最大值
	单位

	逻辑电压
	Vdd-Vss
	———
	4.5
	3.3(5.0)
	5.5
	V

	输入电流
	Idd
	-
	-
	56.7
	113
	mA

	液晶屏工作电压
	Vdd
	25℃
	20.0
	21.2
	21.4
	V

	输入高电平电压
	VIN
	-
	0.8VDD
	-
	-
	V

	输入低电平电压
	VIL
	-
	-
	-
	0.2VDD
	V

	输出高电平电压
	VOH
	IOH=0.4 mA
	VDD-0.4
	-
	-
	V

	输出低电平电压
	VOL
	IOL=0.4 mA
	-
	-
	0.4
	V


( 引脚连接

	引脚编号
	名称
	说明

	1
	/CS
	片选信号

	2
	/RES
	复位信号 

	3
	A0
	数据/说明脚

	4
	/WR
	写信号脚

	5
	/RD
	读信号脚

	6
	DB0
	数据线0

	7
	DB1
	数据线1

	8
	DB2
	数据线2

	9
	DB3
	数据线3

	10
	DB4
	数据线4

	11
	DB5
	数据线5

	12
	DB6
	数据线6

	13
	DB7
	数据线7

	14
	VDD
	电源

	15
	VSS
	地

	16
	LED+
	背光正极(5V)

	17
	LED-
	背光负极(0V)

	18
	/DISP
	H:显示开;       L:显示关

	19
	R1
	外加电阻

	20
	R2
	外加电阻


















































































































































































































































































































































































































































产品型号：TNS-G320240BTDSW-11W 　　编写人：陈雯            审核人：刘若峰         网址：www.thindis.com   第4页 （共4页）　　日期：2007-4-19


[image: image3.png]_1238506581.dwg

_1238506904.dwg

_1152379209.psd

